Приложение 7

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 13 мая 2024 г.

I. Результаты обследования:

7. пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)

Ленинского районного суда г. Владивостока

Адрес объекта: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 7.1 | Остановка транспорта | есть |  | 29,30,31 | Отсутствует схема движения к объекту Границы площадки не выделены контрастным цветом. нет 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками | К,О,С,Г | Установить схемы движения по пути следования к объекту Обозначить границы площадки контрастным цветом установить 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками | Текущий ремонт |
| 7.2 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - | . |
| 7.3 | Пандус (наружный) | нет |  | 3, 30,34 | Имеются значительные перепады высоты. Нет пандуса | К | Установить пандус | Текущий ремонт |
| 7.4 | Светофор | нет |  | 32,33 | Отсутствует светофор на пешеходном переходе на пересечении ул. Пушкинской | К,О,С,Г | Необходимо установить светофор на пешеходном переходе на пересечении ул. Пушкинской | Текущий ремонт |
| 7.5 | Автостоянка и парковка | есть нет |  | 5,6,7 | Отсутствует разметка на парковочном месте для инвалидов | К, Г, О, С | Сделать разметку на парковочном месте для инвалидов с обеих сторон | Текущий ремонт |
| 7.6 | Информативность (визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов) | нет |  | 34 | Отсутствует информация на пути следования к объекту со стороны остановки общественного транспорта | Г, К, О, С | Изготовить и разместить информацию на пути следования к объекту со стороны остановки общественного транспорта | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К), ДЧ-И (О,С) ДП-И (Г,У) |  | №3, №№ 5-7, №№29-34 | Текущий ремонт |

Коментарии: Остановочные пункты следует размещать вблизи тротуаров, пешеходных дорожек и пешеходных переходов, спроектированных с учетом их доступности для инвалидов.

Остановка общественного транспорта должна обеспечивать возможность посадки – высадки пассажиров-инвалидов пользующихся креслами колясками, инвалидов по зрению.

Ширина остановочных площадок принимается равной ширине полосы проезжей части автомобильной дороги, а их длина с учетом расчетной пропускной способности остановочного пункта, но не менее 20 м и не более 60 м.

Ширина посадочной площадки принимается не менее 3,0 м, а длина – не менее длины остановочной площадки, в общую площадь входит место посадки и высадки инвалидов (2,0х2,0);

Посадочную площадку следует выполнять приподнятой на 0,20 м над поверхностью остановочной площадки. По границе остановочной и посадочной площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участки переходно-скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке, при наличии идущего рядом с ним тротуара.

При наличии перепада высот между поверхностью пешеходных путей примыкающих к остановочному пункту, и посадочной площадки, доступность для остановочного пункта для инвалидов в кресле-коляске обеспечивается применением одного или нескольких пандусов.

Размеры площадки ожидания принимаются из расчета 2 чел./1 кв. м.

Дорожная одежда площадок выполняется одинаковой прочности с дорожной одеждой проезжей части дороги.

Минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1,0 м.

фото 3 – движение к объекту – отсутствие пандуса

фото 5 –движение к объекту - въезд на парковку

фото 7 – движение к объекту – парковка

фото 29 – движение к объекту – регулируемый переход от остановки

фото 30 –движение к объекту от остановки общественного транспорта

фото 31 – остановка общественного транспорта «Цирк»

фото 32 –движение к объекту – нерегулируемый переход

фото 33 –движение к объекту –нерегулируемый  переход ул. Пушкинской

фото 34 – движение к объекту от остановки общественного транспорта